烟 台 大 学

实   验   报   告

学生姓名：           学 号：            指导教师：

一、实验室名称：岩土工程实验室

二、实验项目名称：土样鉴别试验

三、实验目的：掌握在现场用手、眼睛和简单工具粗略判断、区分各类岩、土的技能。

四、实验原理：

（一）砂土定义：粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重的50％，且粒径

大于0．075mm的颗粒含量超过全重的50％的土称砂土。

（二）塑性指数Ip＞10的土称为粘性土，粒径大于0．075mm的颗粒含量不超过全重的50％，且塑性指数Ip小于或等于10的土称为粉土。

砂类土的野外鉴别

| 鉴别方法 土名 | 观察颗粒粗细 | 干时土的状态 | 湿时土的粘着程度 | 湿润时用手拍击 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砾砂 | 四分之一以上的颗粒接近或超过绿豆大小 | 颗粒完全分散 | 无粘着感 | 表面无变化 |
| 粗砂 | 约有一半以上接近或超过小米粒大小 | 颗粒完全分散 | 无粘着感 | 表面无变化 |
| 中砂 | 约有一半以上接近或超过砂糖 | 颗粒基本分散，可能有局部胶结，一碰即散 | 无粘着感 | 表面偶有水印 |
| 细砂 | 颗粒粗细似玉米面 | 颗粒基本分散，可能有局部胶结，一碰即散 | 偶有轻微粘着感 | 接近饱和时表面有水印 |
| 粉砂 | 颗粒粗细程度似细白糖 | 颗粒部分分散，部分胶结（稍加压力即散） | 偶有轻微粘着感 | 接近饱和时表面有明显翻浆现象 |

粉土、粘性土的野外鉴别

| 鉴别方法 土名 | 干时土的状态 | 用手搓土末时的感觉 | 湿时土的状态 | 湿时用手搓的情况 | 湿时用小刀切的情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘土 | 坚硬、用锤才能打碎 | 极细的均质土 | 可塑、滑腻，粘着性大 | 很容易搓成细于0.5mm的长条，易滚成小土球 | 切面光滑，表面看不见砂粒 |
| 粉质粘土 | 用锤或手压土块可碎散 | 没有均质感，感到有砂粒 | 可塑、滑腻感弱，有粘着性 | 能搓成比粘土较粗的短土条，能搓成小土球 | 切面平整，但可以感觉到有砂粒存在 |
| 粉土 | 土块容易散开，用手压土块即散成粉末 | 土质不均匀，能清楚看到砂粒 | 稍可塑，无滑腻感，粘着性弱 | 较难于搓成细条，滚成的土球易裂和散落 | 切面粗糙 |

五、实验内容：

确定土样盒中几种土的名称

六、实验器材（仪器设备、元器件、材料等）：

1、杯子、碗、清水

2、滴水球、取土铝盒

3、削土刀、小圆锤

4、土样盒

七、实验步骤：

（一）区分无粘性土、粘性土和粉土

（二）将各类土细分

1．无粘性土

(1)观察颗粒大小。

(2）用手接触，感觉其颗粒间粘着情况

2．粘性土、粉土

(1)用手捏或锤子敲以感觉土干时的强度。

(2)用手搓干的和湿的粉末，看其均质和粘滑情况

(3）如果在现场，可用削土刀切块湿土，看观察切出土的断面平时情况；（在实验室内，观察土样盆中已经切好的土的断面情况即可）。

八、实验数据及结果分析

对样品盒中的土进行判断分析

九、实验结论：

初步确定土的名称，按照土样盒中编好的号，将各个号的土名填入下表：

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土名 |  |  |  |  |  |  |  |

十、总结与讨论：

1、谈一下对各种土的感觉。

十一、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

报告评分：

指导教师签字：