- 伯努力方程实验

1、实验项目名称：伯努力方程实验。

2、实验目的与要求：①演示流体以恒定流流经特定管路（伯努力方程实验管）时一些（四个）特定截面上的总水头（z+pγ+v22g）、测压管水头（z+pγ），并计量出相应截面的压强水头（pγ）和流速水头（v22g），在绘制出近似的水头线，从而加深对伯努力方程的理解和认识。

②学会各种水头的测试和计量方法。

③了解一种测量流体流速方法—毕托管测速方法的原理。

3、实验内容： ①测读四个测压管的液柱高度，重复测读三次。

②测定液流流量。

4、应配备的主要仪器设备名称和台件数

| 序号 | 仪器设备名称 | 每组应配台件数 | 现有台数 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伯努力方程实验仪 | 3 | 3 | 无 |

5、实验步骤： ①调节进水阀和出水阀，保持水箱水位恒定。

②待液流稳定，测读四个测压管的液柱高度，重复测读三次，合理选择稳定的读数或取其三次的平均值，以提高测试的准确度。③改变工况，重复上述测试。

6、数据记录与处理：

①在测试所的实验数据的基础上,计算出伯努利方程试验管各测试截面的相应流速水头和压强水头:

流速水头:V22g=总水头-测压管水头

压强水头:Pγ=测压管水头-位置水头Z

②绘制一定工况下的四个测试截面的各种水头和近似的水头线。

附表一：

| 测 点 编 号 液 柱 高 或 差 工 况 序 号 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 流 量 m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总水头 z+pγ+V22g |  |  |  |  |  |
|  | 测压管水头 z+pγ |  |  |  |  |  |
|  | 压强水头 pγ |  |  |  |  |  |
|  | 流速水头 V22g |  |  |  |  |  |
|  | 能量损失水头 hw |  |  |  |  |  |
| 2 | 总水头 z+pγ+V22g |  |  |  |  |  |
|  | 测压管水头 z+pγ |  |  |  |  |  |
|  | 压强水头 pγ |  |  |  |  |  |
|  | 流速水头 V22g |  |  |  |  |  |
|  | 能量损失水头 hw |  |  |  |  |  |
| 能量方程试验管中心线距基准线的高度Z (即位置水头)（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 试验管测试截面的内径（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 静水头（mm） |  |  |  |  |  |  |

③运用伯努利方程进行分析，解释各水头的变化规律。