实验一   简支梁的静位移与变形测量

一. 实验目的

1. 掌握重力加载技术；

2．学习测点（控制点）的选取；

3．掌握静力线位移常用检测仪表（千分表和位移计）的使用方法；

4．了解静力角位移的测量仪器和方法；

5. 了解静力作用下，荷载与位移之间的关系。

二.实验内容（综合性实验）

1. 接触式位移计和倾角仪的使用方法。了解其主要性能指标（量程、灵敏度等）；

2. 学习重力加载技术，了解重力加载的优缺点；

3. 学习加载大小、位置与梁变形的关系。

三.应配备的主要仪器设备名称和台件数

| 序号 | 仪器设备名称 | 每组应配台件数 | 现有台数 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移计 | 3 |  |  |
| 2 | 倾角仪 | 5 |  |  |
| 3 | 钢锭（10kg，15kg,20kg） | 3 |  |  |
| 4 | 20b型工字钢梁（6米左右） | 1 |  |  |

四.实验步骤

1.仪表安装、调零。在梁的1/4、1/2和3/4处布置位移计，在梁的两端和1/4、1/2和3/4布置倾角仪；

2.分别在梁的1/4、1/2和3/4处施加不同大小荷载，各重复三次；

3.记录每次实验位移计和倾角仪的读数。

五.数据处理

1.原始数据表格；

2.利用方格纸或计算机绘图验证梁弯曲挠度曲线和倾角曲线的微分（积分）关系；

3.每组重复实验中选取满意的一组数据，绘制不同荷载大小、位置梁的挠度曲线图；认识荷载与变形之间的关系；

4.体会重力加载方法的优缺点。